# 群晖nas使用的端口(IPV4公网设置虚拟转发服务时候设置相应端口，IPV6公网代表所有端口全开放不需要设置）

| 设置工具 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| Synology Assistant | 9999、9998、9997 | UDP |

| 备份 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| Data Replicator、Data Replicator II、Data Replicator III | 9999、9998、9997、137、138、139、445 | TCP |
| 网络备份 | 873（数据）、3260（iSCSI LUN） | TCP |
| 加密的网络备份（远程 Time Backup） | 22 | TCP |

| 下载 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| eMule | 4662（TCP）、4672（UDP） | TCP/UDP |
| BT | 6890 ~ 6999（用于 DSM 版本早于 v2.0.1-3.0401 的机型）； 16881（用于 DSM 版本 v2.0.1 以上的机型） | TCP/UDP |

| 网页应用程序 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| DSM | 5000（HTTP）、5001（HTTPS） | TCP |
| Download Station | 5000 | TCP |
| Photo Station、Web Station | 80（可添加另外的端口）、443（HTTPS） | TCP |
| Mail Station | 80（HTTP）、443（HTTPS） | TCP |
| Audio Station | 5000（HTTP，可添加另外的端口）、5001（HTTPS，可添加另外的端口）、5353（Bonjour 服务）、6001-6010（AirPlay 控制/定时） | TCP/UDP |
| File Station | 5000（HTTP，可添加另外的端口）、5001（HTTPS，可添加另外的端口） | TCP |
| Surveillance Station | 9900（HTTP）、9901（HTTPS） | TCP |
| 媒体服务器 | 1900（UPnP）、50001（内容浏览）、50002（内容串流） | TCP/UDP |
| Video Station | 5000（HTTP）、5001（HTTPS）、9025-9040、 5002、5004、65001（使用 HDHomeRun 网络调谐器的情况下） | TCP |

| Mail server邮件服务器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| SMTP | 25 | TCP |
| POP3 | 110 | TCP |
| IMAP | 143 | TCP |
| SMTP-SSL | 465 | TCP |
| SMT-TLS | 587 | TCP |
| IMAP 含 SSL/TLS | 993 | TCP |
| POP3 含 SSL/TLS | 995 | TCP |

| 文件传输 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| FTP、FTP 含 SSL、FTP 含 TLS | 21（命令）、20（主动模式的数据连接）、55536-55663（被动模式的数据连接） | TCP |
| AFP | 548 | TCP |
| CIFS | smbd：139（netbios-ssn）、445（microsoft-ds） | TCP/UDP |
|  | Nmbd：137、138 | UDP |
| NFS | 111、892、2049 | TCP/UDP |
| WebDAV、CalDAV | 5005、5006（HTTPS） | TCP |
| iSCSI | 3260 | TCP |
| TFTP | 69 | UDP |

| 套件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| Cloud Station与Drive同步 | 6690 | TCP |
| VPN Server（OpenVPN） | 1194 | UDP |
| VPN Server（PPTP） | 1723 | TCP |
| Syslog Server | 514（可添加另外的端口） | TCP/UDP |
| iTunes Server | 3689 | TCP |
| Directory Server | 389（LDAP）、636（LDAP 含 SSL） | TCP |
| DHCP Server | 67、68 | UDP |
| Drive | 6690 | TPC/UDP |

| 行动应用程序 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| DS photo+ | 80、443（HTTPS） | TCP |
| DS audio | 5000、5001（HTTPS） | TCP |
| DS cam | 5000 | TCP |
| DS file | Android/iOS 设备：5005、5006（HTTPS） Windows Phone：5000 | TCP |
| DS finder | 5000（HTTP）、5001（HTTPS） | TCP |
| DS video | 5000（HTTP）、5001（HTTPS） | TCP |
| DS download | 5000（HTTP）、5001（HTTPS） | TCP |
| DS cloud | 6690 | TCP |

| 打印机、UPS 和外围设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| LPR | 515 | UDP |
| 网络打印机（IPP）/CUPS | 631 | TCP |
| Bonjour | 5353 | UDP |
| 网络 MFP | 3240-3259 | TCP |
| UPS | 3493 | TCP |

| 系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| SSH/SFTP | 22 | TCP |
| Telnet | 23 | TCP |
| 资源监视器/SNMP | 161 | TCP/UDP |
| MySQL | 3306 | TCP |
| LDAP | 389、636（SLAPD） | TCP |
| 小雅 |  |  |
| 类型 | 端口号码 | 协议 |
| 远程播放与Webdav | 15678 | TCP |
| 老小雅Webdav | 5678 | TCP |
| 远程网络唤醒UPSNAP | 8090 | TCP |