整体思路：直通主要分为三种，1、低版本的核显与独显，采用Q35+PCIE,NO rombar模式。2、高版本核显采用Q35+pcie+rombar，并指定rom文件。3、兼容性较差采用i440FX模式，需要采用UEFI引导+legacy模式引导显卡，或者seabios+legacy模式引导显卡，并指定rom文件。

- Intel 9代以下核显直通（如HD630，610，400），也适用于独显直通。

- 安装虚拟机WIN10：新建虚拟机，主机选择Q35 ，硬盘类型等全为SATA，CPU为HOST模式，按需要选择核心数量，内存按需要选择。网卡为e1000,去掉防火墙选项。直通显卡：选择显卡那个主芯片，类型改为PCIE，去掉ROMBAR选项。初始安装的时候PVE默认的虚拟显卡先开启，在控制台安装好操作系统之后，开通操作的系统远程桌面，再到直通的显卡处，勾选主GPU，此时PVE默认的虚拟显卡关闭，不能在控制台操作，只能通过远程桌面操作。

- 参照conf配置文件：

- bios: ovmf

- boot: order=sata0

- cores: 4

- cpu: host

- efidisk0: local:100/vm-100-disk-0.qcow2,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1,size=528K

- hostpci0: 0000:00:02.0,pcie=1,rombar=0

- machine: pc-q35-9.0

- memory: 8192

- meta: creation-qemu=9.0.2,ctime=1746860444

- name: win10-630

- net0: e1000=BC:24:11:9D:4E:62,bridge=vmbr0

- numa: 0

- ostype: win10

- sata0: local:100/vm-100-disk-1.qcow2,size=80G,ssd=1

- scsihw: virtio-scsi-pci

- smbios1: uuid=8cbd73e6-5bab-4389-9d6f-964d9ac73d84

- sockets: 1

- vmgenid: 1170a2ad-adc1-455b-a680-e2346ee41ed0

- 二、Intel 10代以上如（n100,N105,12900H）核显直通

- 安装虚拟机WIN10：新建虚拟机，主机选择Q35 ，硬盘类型等全为SATA，CPU为HOST模式，按需要选择核心数量，内存按需要选择。网卡为e1000,去掉防火墙选项。直通显卡：选择显卡那个主芯片，类型改为PCIE，勾选ROMBAR选项。

- shell中输入命令

- cd /usr/share/kvm

- wget https://zltop.top/ESXI_PVE/rom/12900h.rom   #网址到https://zltop.top/ESXI_PVE/rom/找到rom文件点右键属性复制下来即可

- vi /etc/pve/qemu-server/102.conf    #102为虚拟编号

- 找到直通的核显ID号，在其后增加刚下载的rom文件。

- hostpci0: 0000:00:02.0,x-vga=1,romfile=12900h.rom  #具体文件名称为刚下载的文件名称。

- 参考conf文件

- bios: ovmf

- boot: order=sata0

- cores: 4

- cpu: host

- efidisk0: local:100/vm-100-disk-0.qcow2,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1,size=528K

- hostpci0: 0000:00:02.0,x-vga=1,romfile=12900h.rom

- machine: pc-q35-9.0

- memory: 8192

- meta: creation-qemu=9.0.2,ctime=1746860444

- name: win10-630

- net0: e1000=BC:24:11:9D:4E:62,bridge=vmbr0

- numa: 0

- ostype: win10

- sata0: local:100/vm-100-disk-1.qcow2,size=80G,ssd=1

- scsihw: virtio-scsi-pci

- smbios1: uuid=8cbd73e6-5bab-4389-9d6f-964d9ac73d84

- sockets: 1

- vmgenid: 1170a2ad-adc1-455b-a680-e2346ee41ed0

- 初始安装的时候PVE默认的虚拟显卡先开启，在控制台安装好操作系统之后，开通操作的系统远程桌面，再到直通的显卡处，勾选主GPU，此时PVE默认的虚拟显卡关闭，不能在控制台操作，只能通过远程桌面操作。

- AMD核显直通，如上INTEL10代以上直通方法一样，关键在于找到相对应的rom文件。

- 兼容性不好的采用i440fx机型，新建虚拟机，采用i440fx机型，硬盘类型等全为SATA，CPU为HOST模式，按需要选择核心数量，内存按需要选择。网卡为e1000,去掉防火墙选项。直通显卡：选择显卡那个主芯片，类型改为ROMBAR选项。

- 强行leg模式引导显卡conf文件配置如下。

- 其他参考教程网址：

- intel直通

- 参考配置网址：https://www.cnblogs.com/paylove/p/18273832

- 下载网址：https://zltop.top/ESXI_PVE/rom/

- AMD直通

- 参考https://www.bilibili.com/opus/887579679216631824