https://www.hxwglm.com/thread-39203-1-4.html

https://www.bilibili.com/read/cv21746800/

https://blog.csdn.net/m0_37862262/article/details/129776125

# 以下操作在DELL R730服务器上操作成功。

# 今天分享esxi网卡直通，硬盘直通的方法

其中硬盘有两种直通方式，分为sata直通和rdm直通，rdm性能稍弱一丢丢，但是存储分配方式更加灵活，非常适合接口少，拓展性不够的主板。 作者：602507202 https://www.bilibili.com/read/cv21746800/ 出处：bilibililinux ESXi7.0硬盘直通

其中硬盘有两种直通方式，分为sata直通和rdm直通，rdm性能稍弱一丢丢，但是存储分配方式更加灵活，非常适合接口少，拓展性不够的主板。

1.直通网卡和显卡

打开网络，记下管理网口PCI地址

进入硬件PCIE

在硬件PCIE管理网口中，勾选要直通的设备，管理网口千万不要勾选，重启后生效。

2.硬盘直通

这里分别用两台ESXI做演示

（A）RDM直通

打开存储，点击设备，主机中的磁盘都显示在这里，以直通第一个500G ST硬盘为例

进入磁盘，复制下蓝色区域即磁盘的实际路径：

t10.ATA_____ST500DM0022D1BD142___________________________________Z3THN1S1

复制前面的加载路载：/vmfs/devices/disks/t10.ATA_____ST500DM0022D1BD142______________________

进入主存储目录，复制UUID路径：

66159223-e85a41ef-8244-d89d6722e8c8

新建一个文本文件中，并输入以下代码 后面ST500G1.vmdk为自定义在ESXI磁盘名称，红色字体根据刚才复制的进行替换

vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____ST500DM0022D1BD142___________________________________Z3THN1S1 /vmfs/volumes/66159223-e85a41ef-8244-d89d6722e8c8/ST500G1.vmdk

（解释这个命令的意思的把位于VMFS分区中加载的设备，设置类型为磁盘，磁盘的物理路径为指定的路径 ，创建为一个在现有VMFS分区的VOLUMES即系统默认的数据库名称下的UUID路径根目录下面，把整个磁盘设备生成为一个VMDK标准虚拟机硬盘文件，实现硬盘的RDM直通）。

复制进XSHELL 的SSH登陆工具中：回车运行代码。

浏览数据存储，可以看到增加了一个文件名为ST500G1.vmdk的文件，这样就成功了。之后到NAS虚拟机中添加现有硬盘选择这个硬盘即可。

（B）SATA直通（假如所有虚拟机硬盘均为SATA接口并都接这个SATA控制器或者如DELL R730所有硬盘包括ESXI系统盘接入H730阵列卡，这个直通会导致操作失败，DELL 730服务器推荐用NVME或是板载SATA接口接硬盘安装ESXI系统，并对H730进行直通。本来DELL730加H730卡首选采用USB3.0接口插U盘到主板内置的USB3.0接口安装ESXI系统，但是不管多大的U盘ESXI系统均不支持在U盘上建立数据库导致NAS虚拟机没有数据库存放虚拟机文件，又因为要用NVME直通给NAS做缓存盘，首选方案为板载SATA接口插硬盘安装ESXI系统，PCI-E NVME M2转接卡两块直通给NAS做缓存盘，H730阵列卡上硬盘安装三块硬盘并做NORADI模式直通给NAS，到NAS里面找到这三块硬盘组成软RADI5,可以实现DELL 730前硬盘仓热拔插、显示管理等功能以达到专业服务器性能。同时在NAS里面做好三块硬盘的RADI5之后与NVME缓存，再新建ISCSI连接给ESXI主机，这样子后期所有的虚拟机都在NAS的共享存储中再配合VCENTER系统可以实现HA、DSR等功能，更加高效便捷，但记住设置开机顺序，把NAS设置为第一开机顺序，其他虚拟机后期设置3分钟以上延时再开启虚拟机）。

需要开启主机SSH功能，在ESXI管理界面点打开SSH服务，主机——操作——服务——启用安全Shell(SSH)。

使用XHELL登陆ESX主机的IP地址，注意XHELL登陆模式为自已输入用户名root,密码选最下方选项KEYBOard即键盘输入。登陆之后在提示符下输入:Lspci ,找到屏幕上显示的SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-H AHCI Controller [vmhba0] ，这个意味着我们的SATA控制器就是Intel Corporation Sunrise Point-H AHCI Controller，这个时候再回到ESXI管理界面仍然进入硬件管理界面，可以看到Sunrise Point-H AHCI Controller的直通选项为灰色，此时为不可直通状态，并记下他的设备 ID：0xa102  供应商 ID：0x8086，复制到文本文件保存下来。回到XHELL中，输入vi /etc/vmware/passthru.map

输入i切换到编辑模式，拖到最底下添加以下代码，注意对齐，如下文：

#Intel Corporation Device a102  （注释：这个是自定义显示名字方便记忆）

8086  a102  d3d0     fasle

ESC，:wq保存，按ESC键，输入:wq保存，再运行代码查看一下子文件写入是否成功：

cat /etc/vmware/passthru.map

这个时候进入ESXI管理界面，看INTEL POINT-H AHCI 直通是否禁用。

重启ESXI生效后，这个AHCI -SATA控制器就可以进行直通操作了。

再次进入硬件管理界面，AHCI 选项不是灰色了，勾选切换直通重启。

本文转载于：【数码日记3】ESXI 直通硬盘（rdm/sata）、网卡和显卡，获得极致性能体验 - 哔哩哔哩 (bilibili.com) 作者：602507202 https://www.bilibili.com/read/cv21746800/ 出处：